МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ЯО ПЕРЕСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ им. А. НЕВСКОГО

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Тема  Разработка СКУД в частном доме

Специальность 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

по МДК.03.02:  Инженерно-технические средства физической защиты объектов информатизации (по профессиональному модулю ПМ.03)

Подпись

Студент		гр.	 410 б		Новоселов Н.Н.			_________

(Ф.И.О.)

Подпись

Руководитель КР				Шендрик А.Е.			_________

(Ф.И.О.)

Подпись

Заведующий кафедрой			Малыгина С.Ю.			_________

(Ф.И.О.)

2026

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

КР 10.02.05 26.ПЗ

Разраб.

Новоселов Н.Н.

Провер.

Шендрик А.Е.

Реценз.

Ф.И.О.

Н. Контр.

Ф.И.О.

Утверд.

Белова ЕВ

Курсовая работа по теме 
Разработка СКУД в частном доме

Пояснительная записка

Лит.

Листов

41

ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского

Группа 410 б

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 2 |
| --- | --- |
| 1 Описание объекта проектирования | 3 |
| 2 Современные системы ….. контроля и управления доступом (СКУД) | 4 |
| 2.1 Анализ угроз безопасности объекта частного дома | 4 |
| 2.2 Обзор современных средств …. СКУД | 5 |
| 2.3 История развития СКУД | 5 |
| 2.4 Классификация средств СКУД | 9 |
| 2.5 Обзор современных средств СКУД | 11 |
| 3 Проектирование системы СКУД в частном доме | 15 |
| 3.1 Выбор элементов системы СКУД в частном доме | 15 |
| 3.2 Схема подключения элементов системы СКУД в частном доме | 18 |
| 3.3 Схема расположения элементов системы СКУД в частном доме | 22 |
| 3.4 Порядок работы системы СКУД в частном доме | 26 |
| 4 Расчет затрат на создание СКУД в частном доме | 29 |
| 4.1 Затраты на приобретение основного оборудования | 29 |
| 4.2 Затраты на приобретение дополнительного оборудования | 30 |
| 4.3 Стоимость работ по установке, подключению и настройке оборудования | 31 |
| Заключение | 33 |
| Список литературы | 35 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

КР 10.02.05 26.ПЗ

Введение

Современный частный дом представляет собой объект, требующий обеспечения безопасности прилегающей территории, жилых помещений и хозяйственных зон. Наличие нескольких точек доступа, таких как ворота, калитка, входная дверь и гараж, создаёт необходимость в организации контроля доступа на территорию и в помещения здания.

Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для ограничения доступа посторонних лиц, идентификации пользователей и управления точками прохода. Применение современных технических средств позволяет повысить уровень безопасности частного дома и обеспечить централизованный контроль основных входов и въездов.

Актуальность темы обусловлена необходимостью обеспечения контролируемого доступа на территорию частного дома и в отдельные помещения здания. Разработка СКУД с учётом особенностей конкретного объекта позволяет определить оптимальный состав оборудования, места его размещения и порядок функционирования системы.

Целью курсовой работы является разработка системы контроля и управления доступом для частного жилого дома.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнить описание объекта проектирования;

провести анализ возможных угроз безопасности объекта;

разработать схему подключения элементов СКУД;

разработать схему расположения оборудования на объекте;

определить порядок работы системы;

выполнить расчёт затрат на создание СКУД.

Объектом проектирования является частный жилой дом с прилегающей территорией, воротами, калиткой, входной дверью и встроенным гаражом.

Предметом проектирования являются технические средства и способы организации контроля и управления доступом на территорию частного дома и в помещения здания.

Практическая значимость работы заключается в разработке решения СКУД, учитывающего особенности планировки и точки доступа конкретного частного дома.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

КР 10.02.05 26.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

КР 10.02.05 26.ПЗ

Описание объекта

Объектом проектирования является жилой частный дом, расположенный на ограждённой земельной территории. Жилой дом предназначен для постоянного проживания и представляет собой одноэтажное здание с мансардным этажом.

Вход на территорию осуществляется через ворота и калитку. Основной вход в жилую часть здания осуществляется через одну входную дверь. В составе дома предусмотрен гараж, расположенный непосредственно в здании и являющийся его частью. На территории участка также расположена беседка, являющаяся отдельным сооружением.

Для организации контроля доступа в проектируемой системе учитываются основные точки возможного проникновения на охраняемую территорию и в здание: ворота, калитка, входная дверь и вход в гараж. Мансардный этаж является частью жилого дома и учитывается при организации внутренней безопасности объекта.

Территория частного дома имеет ограниченное количество входов и отдельных сооружений, что позволяет организовать централизованный контроль доступа. Проектируемая СКУД предназначена для ограничения доступа посторонних лиц, идентификации пользователей и повышения общего уровня безопасности жилого объекта.

Основные характеристики объекта:

назначение — частный жилой дом;

этажность — один этаж и мансардный этаж;

основной вход — 1 входная дверь;

въезд на территорию — ворота;

вход на территорию — калитка;

гараж — встроенный в жилой дом;

отдельное сооружение на участке — беседка;

назначение СКУД — контроль и ограничение доступа на территорию и в помещения дома.

Конечно. С учётом уточнённого объекта введение лучше сделать более конкретным: не просто «СКУД в частном доме», а с учётом ворот, калитки, входной двери и гаража.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

КР 10.02.05 26.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

КР 10.02.05 26.ПЗ

Введе5 Теория

Система контроля и управления доступом (СКУД) представляет собой комплекс технических и программных средств, предназначенных для организации контролируемого доступа людей на охраняемую территорию и в отдельные помещения. Основными задачами СКУД являются идентификация пользователей, предоставление или запрет доступа, управление исполнительными устройствами и регистрация событий прохода.

Принцип работы СКУД заключается в проверке предъявленного идентификатора и принятии решения о предоставлении доступа. При предъявлении карты, брелока, ввода PIN-кода или использовании другого способа идентификации информация передаётся в контроллер. Контроллер сравнивает полученные данные с разрешёнными параметрами и при наличии соответствующего разрешения передаёт команду исполнительному устройству.

Основными элементами СКУД являются считыватели, контроллеры, идентификаторы пользователей, исполнительные устройства, кнопки выхода, датчики и источники питания. В качестве исполнительных устройств могут использоваться электромагнитные и электромеханические замки, электромеханические приводы ворот и другие устройства управления точками доступа.

Для идентификации пользователей применяются различные средства: бесконтактные карты и брелоки, PIN-коды, биометрические системы и мобильные устройства. Выбор способа идентификации зависит от требуемого уровня безопасности, количества пользователей, условий эксплуатации и стоимости оборудования.

В частном доме СКУД может применяться для контроля доступа через калитку, ворота, входную дверь и гараж. Для каждой точки доступа подбирается соответствующее оборудование с учётом её назначения и особенностей эксплуатации. Управление воротами может осуществляться с помощью электропривода, калитка может оснащаться электромеханическим замком и считывателем, а входная дверь — электронным или электромеханическим замком.

При проектировании СКУД необходимо учитывать надёжность оборудования, защиту от несанкционированного доступа, удобство эксплуатации, возможность аварийного открытия и наличие резервного электропитания. Правильный подбор и взаимное соединение элементов системы позволяют обеспечить стабильную работу оборудования и контролируемый доступ на территорию частного дома и в помещения здания.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

КР 10.02.05 26.ПЗ

Введение

Современный частный дом представляет собой объект, требующий обеспечения безопасности прилегающей территории, жилых помещений и хозяйственных зон. Наличие нескольких точек доступа, таких как ворота, калитка, входная дверь и гараж, создаёт необходимость в организации контроля доступа на территорию и в помещения здания.

Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для ограничения доступа посторонних лиц, идентификации пользователей и управления точками прохода. Применение современных технических средств позволяет повысить уровень безопасности частного дома и обеспечить централизованный контроль основных входов и въездов.

Актуальность темы обусловлена необходимостью обеспечения контролируемого доступа на территорию частного дома и в отдельные помещения здания. Разработка СКУД с учётом особенностей конкретного объекта позволяет определить оптимальный состав оборудования, места его размещения и порядок функционирования системы.

Целью курсовой работы является разработка системы контроля и управления доступом для частного жилого дома.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнить описание объекта проектирования;

провести анализ возможных угроз безопасности объекта;

разработать схему подключения элементов СКУД;

разработать схему расположения оборудования на объекте;

определить порядок работы системы;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

КР 10.02.05 26.ПЗ

Введение

Современный частный дом представляет собой объект, требующий обеспечения безопасности прилегающей территории, жилых помещений и хозяйственных зон. Наличие нескольких точек доступа, таких как ворота, калитка, входная дверь и гараж, создаёт необходимость в организации контроля доступа на территорию и в помещения здания.

Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для ограничения доступа посторонних лиц, идентификации пользователей и управления точками прохода. Применение современных технических средств позволяет повысить уровень безопасности частного дома и обеспечить централизованный контроль основных входов и въездов.

Актуальность темы обусловлена необходимостью обеспечения контролируемого доступа на территорию частного дома и в отдельные помещения здания. Разработка СКУД с учётом особенностей конкретного объекта позволяет определить оптимальный состав оборудования, места его размещения и порядок функционирования системы.

Целью курсовой работы является разработка системы контроля и управления доступом для частного жилого дома.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнить описание объекта проектирования;

провести анализ возможных угроз безопасности объекта;

разработать схему подключения элементов СКУД;

разработать схему расположения оборудования на объекте;

определить порядок работы системы;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

КР 10.02.05 26.ПЗ

Введение

Современный частный дом представляет собой объект, требующий обеспечения безопасности прилегающей территории, жилых помещений и хозяйственных зон. Наличие нескольких точек доступа, таких как ворота, калитка, входная дверь и гараж, создаёт необходимость в организации контроля доступа на территорию и в помещения здания.

Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для ограничения доступа посторонних лиц, идентификации пользователей и управления точками прохода. Применение современных технических средств позволяет повысить уровень безопасности частного дома и обеспечить централизованный контроль основных входов и въездов.

Актуальность темы обусловлена необходимостью обеспечения контролируемого доступа на территорию частного дома и в отдельные помещения здания. Разработка СКУД с учётом особенностей конкретного объекта позволяет определить оптимальный состав оборудования, места его размещения и порядок функционирования системы.

Целью курсовой работы является разработка системы контроля и управления доступом для частного жилого дома.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнить описание объекта проектирования;

провести анализ возможных угроз безопасности объекта;

разработать схему подключения элементов СКУД;

разработать схему расположения оборудования на объекте;

определить порядок работы системы;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

КР 10.02.05 26.ПЗ

Введение

Современный частный дом представляет собой объект, требующий обеспечения безопасности прилегающей территории, жилых помещений и хозяйственных зон. Наличие нескольких точек доступа, таких как ворота, калитка, входная дверь и гараж, создаёт необходимость в организации контроля доступа на территорию и в помещения здания.

Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для ограничения доступа посторонних лиц, идентификации пользователей и управления точками прохода. Применение современных технических средств позволяет повысить уровень безопасности частного дома и обеспечить централизованный контроль основных входов и въездов.

Актуальность темы обусловлена необходимостью обеспечения контролируемого доступа на территорию частного дома и в отдельные помещения здания. Разработка СКУД с учётом особенностей конкретного объекта позволяет определить оптимальный состав оборудования, места его размещения и порядок функционирования системы.

Целью курсовой работы является разработка системы контроля и управления доступом для частного жилого дома.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнить описание объекта проектирования;

провести анализ возможных угроз безопасности объекта;

разработать схему подключения элементов СКУД;

разработать схему расположения оборудования на объекте;

определить порядок работы системы;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

КР 10.02.05 26.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

КР 10.02.05 26.ПЗ